KUPAS TRADE, s.r.o.			Adresa prevádzky:

Astrová 2/A				Svinná 73

821 01 Bratislava      			913 24

Drevovýroba, výroba zariadení detských ihrísk, športovísk a parkovej architektúry, výroba telocvičného  náradia, konštrukcií a športových potrieb, zákazková stolárska výroba, zámočníctvo

TEL./FAX :	Svinná   032/ 6487291

e – mail : 	kupas@kupas.sk		Mobil: 0905 /315 527

http       : 	www.kupas.sk

##### ROČNÁ HLAVNÁ KONTROLA ZARIADENÍ DETSKÉHO IHRISKA

Detské ihrisko                               : obec Tureň – Ihrisko v parku

Inštalácia ihriska                          : r.2008

prevádzkovateľ                             : obec Tureň

Objednávateľ kontroly                : obec Tureň

Kontrolu vykonal                         : KUPAS, certifikovaný výrobca      zariadení       pre detské ihriská a športoviská

Dátum kontroly                             : 08.10.2019

Výrobca ( dovozca ) detských preliezačiek : KUPAS Svinná + neznámy

Kontrola je vykonávaná podľa STN EN 1176 - 2008

Zoznam kontrolovaných zariadení

Zistené nedostatky

Č.122-MIDI – atyp , Zostava do HIC 1,0 m so schodami, šmýkalkou,tunelom zariadenie je nebezpečné

Doporučenie : Odstrániť kompletne nadzemné časti zostavy. Ponechať kovové zinkované časti zabetónované v zemi a do nich osadiť novú hraciu zostavu podľa ponuky.

Č.14 Reťazová dvojhojdačka s rebríkom a hrazdou                   zariadenie je nebezpečné

Doporučenie : Odstrániť kompletne nadzemné časti zostavy. Ponechať kovové zinkované časti zabetónované v zemi a do nich osadiť novú dvojhojdačku s kovovým horným nosníkom a použiť šplhací lanový rebrík a lano z dorábaných zostáv na ihrisku, ktoré sú nebezpečné.

Pieskovisko drevené 4x4 m                                                             zariadenie je nebezpečné                                                                                                                                                                                                                                           Doporučenie : odstrániť a nahradiť pieskoviskom 2x2 m z recyklovaného plastu

Č.65 Prevažovačka klasik 2 ks                                                            zariadenia sú bezpečné

Doporučenie :vymeniť sedáky za nové  4 ks

Obnova náteru                 2 ks

Neznámy výrobca preliezok s lanovými sieťami, šplhacími lanami a lanovými rebríkmi 2 ks

zariadenie sú nebezpečné

Nie sú dodržané odstupové vzdialenosti jednotlivých konštrukcií zostáv a rozmery v zmysle STN EN 1176.

Doporučenie: odstrániť kompletne konštrukcie a lanové časti zostáv využiť na doplnenie č.14 Reťazovej dvojhojdačky . Zo zostávajúcich lanových častí vytvoriť nové hracie prvky zodpovedajúce norme.

Č.68 Parková lavička 9 + 22 ks

Doporučenie: Nové latky  11 ks – mahagón

Obnova náterov kompletná drevených častí

Nasledujúca ročná kontrola

V perióde 1 rok.

Detské ihrisko : obec Tureň  - Ihrisko v zadnom parku

Inštalácia ihriska                          : neznáma

prevádzkovateľ                             : obec Tureň

Objednávateľ kontroly                : obec Tureň

Kontrolu vykonal                         : KUPAS, certifikovaný výrobca      zariadení       pre detské ihriská a športoviská

Dátum kontroly                             : 08.10.2019

Výrobca ( dovozca ) detských preliezačiek :  neznámy

Kontrola je vykonávaná podľa STN EN 1176 - 2008

Detské ihrisko a jeho zvyšky nezodpovedajú norme STN EN 1176 a je nerentabilné a nevhodné ho opravovať.

Doporučujeme odstrániť .

V Svinnej, 06.11.2019                                                                                   Ing. Bohumil Poláček